25.24 – Bolzen einer Seilrolle aus ST60 (E335)

Geg:	Rm = 600 N/mm2

= 5

F = 30kN

D = 55mm

n = 2 (Anzahl der Scherflächen)

d2 = 55mm

Ges:	a) a zul

b) s

c) d

d) a

Formel:

a = Fs

a zul = τaBν

aB 0,8 * Rm

A = π∗d²4

a) a zul = τaBν			aB 0,8 * Rm

a zul = 480Nmm²*5	                  aB 0,8 * 600 Nmm²

a zul = 96Nmm²    		aB 480 Nmm²

Die zulässige Scherspannung beträgt 96 N/mm2.

b) a = Fss = Fτazul

s = 30000N∗mm²96N

s = 312,5 mm²

Die erforderliche Querschnittsfläche beträgt 312,5 mm².

c)      s = π∗d²*n4

d = 4∗sπ∗24 * s /2 * 

d = 312,5mm∗4π∗2

d = 198,94mm

d = 14,10 mm

Der Bolzendurchmesser beträgt 14,10mm. Daher wird nach ISO 2340 ein Bolzen mit dem 16mm	gewählt.

d) a = FA∗n				A = π∗d²4

a = 30000N2375,83mm²*2		A = π∗(55mm)²4

a = 6,31Nmm²    			A = 2375,83mm²

Die Scherspannung bei einem Bolzendurchmesser von 55mm beträgt 6,31 Nmm².