In den folgenden Tabellen finden Sie verschieden Angaben von Riemenabmessung. Ergänzen Sie in der unten stehenden Tabelle die fehlenden Werte mit Hilfe des Roloff Matek Tabellenbuch!

|  | Riemenart | obere Riemenbreite | Riemenhöhe | dd min von-bis | Richtlänge | vmax m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPA 1432 Ld |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 |  |  | 2540 |  |

|  | Riemenart | Rippenabstand | Rippenhöhe | Anzahl der Rippen | dd min von - bis | Richtlänge | vmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3,56 0,2 |  | 5 |  | 1250 | 50 |
| 7PH2360 |  |  |  |  |  |  |  |

Der Antrieb eines Sauglüfters ist als Flachriemengetriebe (Siegling- Extremultus) auszulegen (siehe Bild). Die Antriebsleistung beträgt 37 kW, bei einer Drehzahl                               n1 = nk = 2900  min-1 und Lüfterdrehzahl n2 = ng  ≈ 1600 min-1. Aus baulichen Gründen kann der Durchmesser dg der Riemenscheibe auf der Lüfterseite max. 500 mm betragen, der Wellenabstand e’ ≈ 800 mm. Als Betriebsverhältnisse sollen hier angenommen werden: mittlerer Anlauf, stoßfreie Volllast, tägl. Betriebsdauer ≈ 8 h.

Bitte lösen Sie folgende Aufgaben

- Auswahl des Drehstrommotors 		RM TB 16-21 S. 184

- Festlegen der Riemenausführung 		RM TB 16-6 a S. 169

- Wahl der Scheibendurchmesser 		RM TB 16-7 S. 169; RM FS 16-19 S. 210

- Vorläufiger Wellenabstand 			RM FS 16-20 S.210

- Riemenlänge 					RM FS 16-21 S. 210

- Tatsächlicher Wellenabstand 			RM FS 16-22 S. 210

- Umschlingungswinkel 				RM FS 16-23 S. 211

- Wahl des Riementyps 				RM TB 16-8 S. 170

- Riemenbreite					RM FS 16-27a S.211; RM FS 16-26 S.211; 						RM TB 16-9 S. 171

- Riemengeschwindigkeit 			RM FS 16-29 S. 213

- Wellenbelastung 				RM FS 16-28b S. 212

- Biegefrequenz					RM FS 16-30 S. 213

Lösen Sie bitte die Aufgabe nach der Vorgehensweise zum Auslegen von Riementrieben. (RM FS S. 214)