Lösungen

Bestimmen Sie folgende Riemenbezeichnungen.

|  | Riemenart | obere Riemenbreite | Riemenhöhe | dd min von-bis | Richtlänge | vmax m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPA 1432 Ld | Keilriemen | 12,7 | 10 | 90 - 250 | 1432 | 42 |
| SPC 2540 Ld | Keilriemen | 22 | 18 | 224 - 630 | 2540 | 42 |

|  | Riemenart | Rippenabstand | Riemenhöhe | Anzahl der Rippen | dd min von - bis | Richtlänge | vmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5PK1250 | Keilrippenriemen | 3,56 0,2 | 6 | 5 | 45 - 180 | 1250 | 50 |
| 7PH2155 | Keilrippenriemen | 1,6 0,2 | 3 | 7 | 13 - 50 | 2155 | 60 |

a)

laut RM TB 16-21 S. 21

Bauform IM B3, Baugröße 225M, Leistung 45 kW bei einer Drehzahl von ca. 3000 U/min.

Motor DIN 42673-IM B3-45-3000

b)

laut RM TB 16-6a S. 169

Die Riemenausführung ist Extremultus 80 LT.

c)

kleinste mögliche ScheibenØ

laut RM TB 16-7 S. 169

KA ∙ Pnenn /n						KA - RM TB 3-5 S. 49

1,3 * 37 kW / 2900 min-1 =  0,0165 kW ∙ min

dk=180 mm

Zur Vermeidung hoher Umfangskräfte und damit auch großer Wellenkräfte wird für               d1 = dk = 280 mm vorgesehen.

großer ScheibenØ

laut RM FS 16-19 S. 210

dg= i ∙ dk = (n1/n2) ∙ dk

dg= 2900 min-1 / 1600 min-1 ∙ 280 mm

dg= 507 mm

Nach DIN 111, S . RM TB 16-9 wird dg = 500 mm festgelegt.

n2 = n1 ∙ d1/d2 = 1624 min-1	(Lüfterdrehzahl)			RM FS 16-18 S. 209

d)

0,7 ∙ (dg+dk) ≤ e’ ≥ 2 ∙ (dg+dk)

0,7 * (500 mm+280 mm) ≤ e’ ≥ 2* (500 mm+280 mm)

546 mm .................1560 mm

Der vorgegebene Wellenabstand (800mm) liegt innerhalb des Erfahrungsbereiches. Es liegt keine Scheibenüberschneidung vor.

e)

laut RM FS 16-21 S. 210

L’ = 2 ∙ e’+(   /2) ∙ (dg+dk)+ (dg-dk)²/4 ∙ e’

L’= 2 * 800mm +(  / 2) * (500mm+280mm)+[(500mm-280mm)² / (4 * e’)]

L’ = 2840mm

Die Riemenlänge wird mit L= 2800 mm festgelegt. (siehe RM TB 1-16)

f)

RM FS 16-22 S. 210

e ≈  L/4 -  /8 ∙ (dg+dk) + √[L/4 -  /8 ∙ (dg+dk)]² - (dg-dk)²/8

e ≈ 2800mm/4 - /8 * (500mm+280mm)+ √[2800mm/4 - /8*(500mm+280mm)]² - (500mm-280mm)²/8

e ≈ 780mm

g)

laut RM FS 16-23 S. 211

βk = 2 ∙ arc cos(dg-dk/2 ∙ e)

βk = 2*arc cos(500mm-280mm/2*780mm)

βk = 163,78° ≈ 164°

h)

laut RM TB 16-8 S. 170

Riementyp 28                 F’t ≈ 32 N/mm  		ε1=2,3

i)

laut RM FS 16-27a S.211

b’ = Ft/F’t

laut RM FS 16-26 S.211

Ft = KA ∙ Pnenn /v = KA ∙ Pnenn/dk ∙  ∙ nk 			Achtung Einheiten

Ft = 1,3 * 37000 Nm s-1 / 0,28 m *  * 48,33 s-1

Ft = 1131,41 N ≈1130 N

b’ = 1130 N/ 32 N/mm

b’ = 35,35 mm ≈ 35 mm

RM TB 16-9 S. 171

b = 40 mm (Riemenbreite)

B = 50 mm (kleinste Scheibenkranzbreite)

j)

Laut RM FS 16-29 S. 213

v = dwk ∙   ∙ nk ≤ vmax

dwk = d + t					t = 3,6 mm (RM TB 16-6)

dwk = 280 mm + 3,6 mm

dwk = 283,6 mm = 0,2836 m

v = 0,2836 m *  * 48,33 s-1

v = 43,06 m/s ≤ 60 m/s	Die zulässige Riemengeschwindigkeit wird nicht überschritten.

k)

RM FS 16-28b S. 212

Fw0 = εges ∙ k1 ∙ b’ = (ε1+ε2) ∙ k1 ∙b’ 		ε1 = 2,3; ε2 = 0,5; k1 = 28  RM TB 16-10 S.171

Fw0 = 2,3 *0,5* 28 * 35 mm

Fw0 = 2744 N

Laut Motorenhersteller beträgt die zulässige Wellenbelastung  2950 N.   RM TB 16-21 S. 21

l)

laut RM FS 16-30 S. 213

fB = v ∙ z / L ≤ fBzul 				z = 2 (Scheibenanzahl)

fB = 43 m/s * 2/2,8 m

fB = 30,71 s-1 ≤ 55 s-1				Ausführung L: fBzul = 55 s-1

Das Riemengetriebe wurde ausreichend dimensioniert.