Tobias  Zirpel			FOA-T 12 11/12			24.02.12

Aufgabe 25.37 Armband einer Uhr

Geg.:	Durchmesser der Stifte : 	d = 0,8 mm

Material:  			St 60 = 600 N/mm²=Rm

Sicherheitsfaktor  		v = 2,5

Ges.:	a) Schnittigkeit

b) Zugkraft bei  Sicherheitsfaktor  2,5

c) Kraft bei Bruch

Lsg.:

- Steckstift sitzt in zwei Halterungen, sprich die Stifte haben eine Schnittigkeit von 2 !

- Grundformel aufstellen:

τazul = τaBv

Einfügen der bekannten Werte:

τaB= 0,8 ∙ Rm = 0,8 ∙ 600 N/mm²

τazul  = 0,8 ∙ 600N2,5 ∙ mm² = 192  N/mm²

Antwort: Die Höhe der Zugkraft kann, bei einem Sicherheitsfaktor  v von 2,5;  192  N/mm² betragen!

- Grundformel aufstellen:

τa = FS

Formel umformen nach F:

F = τa ∙ S

Bekannte Werte einbringen:

S = d² ∙ π2

τa = 0,8 ∙ Rm = 0,8 ∙ 600 Nmm²

F = d² ∙ π ∙ 0,8 ∙ Rm 2 ∙ mm² = 0,8mm² ∙ π ∙ 0,8 ∙ 600N 2 ∙ mm² = 482,55 N/mm²

Antwort: Die Kraft F beträgt beim Bruch 482,55 N/mm²!