Allgemeines

Damit Du die Konzentration eines Farbstoffes fotometrisch bestimmen kannst, musst Du für diesen Stoff vorab zwei Messreihen erstellen. Diese beiden Tabellen lassen sich veranschaulichen als:

- Absorptionsspektrum, d. h. der Zusammenhang zwischen Wellenlänge und Absorption

- Extinktionsgerade, d. h. der Zusammenhang zwischen Konzentration und Absorption

Zum Einüben der Methode sollen beide Diagramme am Beispiel des u. a. für Stempelfarbe verwendeten Farbstoffes Kristallviolett erstellt werden:

Chemikalien

Kristallviolett (C25H30ClN3), H: 302, ​318, 351, ​410, P: 273​, ​280, ​305, ​308, 313, 338, 351, dest. Wasser.

Geräte und Hilfsmittel

Fotometer, Küvettenständer mit Küvetten, Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Analysenwaage, Spatel, Einwegspritze 5 mL, Becherglas 50 mL, 3 Messkolben (V = 100 mL), Messkolben (V = 1 L), Pulvertrichter, Trichter, wasserfester Marker, z. B. Edding, Wischtücher, Taschenrechner.

Aufgabenstellung

Dokumentiere Deinen Lösungsweg auf einem Extrablatt.

- Informiere Dich über die Zusammenhänge von Absorption u. Extinktion, Stoffmengen- und Massen-konzentration, den Umgang mit Analysenwaage sowie Fotometer und stelle unter Berücksichtigung der GHS-Gefahrstoffkennzeichnung eine wässrige Kristallviolett-Stammlösung her (c = 10-4 mol/L, V = 1 L).

Zwischenergebnisse: M = 408 g/mol ,  ß = 0,041 g/L ,  m = 0,041 g .

- Stelle eine Verdünnungsreihe her. Hierzu werden 5, 10 bzw. 20 mL der Stammlösung auf jeweils 100 mL verdünnt.

Welche Stoffmengenkonzentrationen liegen vor?

Formel: c = ß/M

Verdünnungsreihe mit Lösungen bekannter Konzentration

Zwischenergebnisse: c(5) = 5 · 10-6 mol/L,

c(10) = 1 · 10-5 mol/L,  c(20) = 2 · 10-5 mol/L.

- Erstelle das Absorptionsspektrum der Lösung geringster Konzentration im Wellenlängenbereich 450-650 nm, Schrittweite 10 nm. Messwerttabelle u. Diagramm auf Extrablatt. Welche Wellenlänge empfiehlst Du für die Bestimmung der Extinktion? Ideale Wellenlänge:  λ =  590 nm.

- Bestimme die Extinktion aller Verdünnungsstufen und setze Deine Messwerte in ein Diagramm um.

Welche Steigung besitzt die Extinktionsgerade? Extinktionskoeffizient ε =  ____________________ .

- Lies ab: Bild oben rechts ε =  0,75 L/g , B8 im Buch, S. 484: ε = 60 L/mol.

Siehe Elemente Chemie 2, S. 509 sowie Stichwort Konzentration in bs-wiki.de.

Siehe Arbeitsblatt Spektralfotometer.

Zeichne eine Regressionsgerade durch Deine Punktwolke, siehe Stichwort Regression in bs-wiki.de