Reibung: Lösungen der Aufgaben 28.1 – 28.7

28.1 Reitstock verschieben

Gegeben:	Reibungszahl µ = 0,15

Gewichtskraft FG = 200N

Gesucht:	Reibungskraft FR

Rechnung: 	FR= µ*FG 							(Europa TB S. 41)

FR= 0,15*200N

FR= 30N

Antwort: Die Reibungskraft FR beträgt 30N.

28.2 Verschraubung

Gegeben:	Reibungszahl µ= 0,18

Zugkraft F= 0,8kN = 800N

Gesucht: 	Spannkraft FN

Rechnung:	F = µ*FN  	 						(Europa TB S. 41)		umstellen nach  FN= F/µ

F = 800N/0,18

F = 4.444N

Antwort: Die Spannkraft muss 4.444N betragen.

28.3 Prisma im Schraubstock mit Schonbacken eingespannt

Gegeben:	µ = 0,25

F = 300N

FG = 15N

Gesucht:	Kraft der Spannbacken FN

Rechnung:	FR= µ*FN					 		(Europa TB S. 41)

Umstellen nach FN = FR/µ

Im Beispiel wirkt die Gewichtskraft FG in Richtung der Reibkraft, zu berücksichtigen ist:

FR = F + FG

FR = 300N + 15N

FR = 315N

FN= FR/µ

FN = 315N/0,25

FN = 1.260N

Antwort: Die Kraft der Spannbacken muss 1.260N betragen.

28.4 Gleitlager

Gegeben:	µ = 0,065

FN = 1,2kN = 1.200N

d = 80mm = 0,08m

Gesucht: 	a) FR

b) Reibungsmoment M in Nm

Rechnung:	a)	FR = µ*FN						(Europa TB S.41)

FR = 0,065 * 1.200N

FR = 78N

b)	M= µ*FN*d/2						(Europa TB S.41)

M= 0,065*1.200N*0,08m/2

M= 3,12Nm

Antwort: 	a: Die Reibungskraft beträgt 78N

b: Das Reibungsdrehmoment beträgt 3,12Nm

28.5 Backenbremse

Gegeben:	l1 = 60mm

l2 = 390mm

d =150mm = 0,15m

F2 = 120N

µ = 0,15

Gesucht:	a) Anpresskraft F1

b) Reibungskraft

c) Reibungsmoment

Rechnung:	a)	F1*l1 = F2*l2				 		(Europa TB S.37)

Umstellen nach F1= F2*l2/l1

F1= 120N*390mm/60mm

F1= 780N

b)	FR = µ*F1		          (abgeleitet von Formel aus Europa TB S. 41)

FR = 0,15 * 780N

FR = 117N

c)	M = µ*F1*d/2						(EuropaTB S.41)

M = 0,15*780N*0,15m/2

M = 8,76Nm

Antwort:	a: Die Anpresskraft F1 beträgt 780N

b: Die Reibungskraft FR beträgt 117N

c: Das Drehmoment M beträgt 8,76Nm

28.6 Rutschkupplung

Gegeben:	M = 13,5Nm

µ = 0,6

d = 90mm = 0,09m

Gesucht:	Normalkraft FN

Rechnung:	M = µ*FN*d/2 							(Europa TB S.41)

Umstellen nach FN= M * 2 / µ*d

FN= 13,5Nm*2 / 0,6*0,09mm

FN= 500N

Antwort:	Die Normalkraft beträgt 500N

28.7 Förderband

Gegeben:	l = 14m	(Hypotenuse)

h = 4,5m (Gegenkathete)

FG = 150N

µ = 0,6

Gesucht:	a) Steigungswinkel 

b) Normalkraft FN

c) max. mögliche Reibungskraft FR

d) Reibungszahl µR, bei der die Gefahr des Abrutschens besteht

Rechnung:	a) 	sin Gegenkathete/Hypotenuse			(Winkelfunktion)

sin 4,5m/14m = 0,321

  18,75°

b)	cos FN/FG 					(aus Übungsbuch S.28)

umstellen nach FN = cos FG

FN = cos 18,75°*150N

FN = 142N

c)	FR = µ*FN						(Europa TB S.41)

FR = 0,6*142N

FR = 85,22N

d)	FRmin = µR * FN

„Abrutschen“ bedeutet: FH = FRmin, eingesetzt:

FH= µR * FN

FH = FG*sin					aus Übungsbuch S.28)

FH = 150N * sin 18,75°

FH = 48,2N

µR = FH/FN

µR = 48,2N/142N

µR = 0,34

Antwort	a: Der Steigungswinkel  beträgt 18,75°; b: Die Normalkraft FN beträgt 142N;

c: Die max. Reibungskraft FR beträgt 85,2N;	d: Die Reibungszahl bei Gefahr des Abrutschens beträgt 0,33.